Intelligent Bookmark for Reading Time Monitoring using Solar Energy and ESP32-C3

设计一款自供电的智能书签设备，通过太阳能供电与ESP32-C3模块，在无人工干预的情况下记录用户的阅读时间与充电数据，并通过BLE连接与手机App通信。

系统设计组成

### 1. 供电与能量管理模块

- 电池：401020 锂电池（容量约100mAh）

- 充电管理：TP4056 充电模块（含过充/过放保护版本）

- 能源来源：

  - 太阳能板（柔性、薄型，适配书签厚度限制）

    - 选型偏向 OPV（有机光伏） 或 Amorphous Silicon（非晶硅）

    - OPV 在低光（室内300–500 lux）条件下有更好表现

### 2. 核心控制器

- MCU：ESP32-C3

  - 具备低功耗能力（支持 deep sleep）

  - 支持 BLE通信 与后续数据传输

  - Type-C口供电调试

### 3. 传感系统与记录逻辑

- 主要机制：通过光照变化判断阅读状态

  - 在有光时 → 正在阅读 → 开始计时并记录太阳能充电数据

  - 在无光时 → 书签被夹进书中 → 暂停计时

### 4. 通信接口

- BLE与手机App连接（如Flutter开发）

  - 数据同步（阅读时长、电量记录）

  - 可视化历史趋势图（选项）

设计方案与变体

| 方案 | 描述 | 优势 | 挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔性OPV太阳能板 | 有机材料，轻薄可弯曲 | 适合室内低光；可集成于书签 | 转换效率较低（5-10%） |
| 非晶硅太阳能板 | 成本低，能适应弯曲 | 室内适用，厚度可控 | 效率略低于OPV，部分厚度超标 |
| CIGS | 效率高，性能稳定 | 适合高强度照明 | 厚度大，不适合书签 |

状态检测逻辑

| 方法 | 描述 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 环境光判断 | 利用ESP32连接光敏电阻/光照模块检测光线强度 | 简单可实现；易受遮挡/自然光干扰 |
| 时间窗口判断 | 设定连续处于亮光状态达x分钟才记录为阅读 | 可排除短暂曝光，逻辑更稳健 |
| 加速度计 | 判断书签是否被移动 | 精度低，不如光照直接 |

通信与数据处理逻辑

| 方法 | 描述 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 本地记录 + BLE同步 | ESP32记录数据，定时唤醒上传 | 节能有效 |
| 实时BLE传输 | 实时传输充电和阅读状态 | 需保持通信活跃，耗电高 |
| 离线+日志同步 | 书签离线记录，用户打开App才触发BLE同步 | 更节能，适合日常使用 |

关键技术假设与论证

1. OPV在室内优于硅材料的理论基础

- OPV吸收光谱集中于可见光和弱红外区

- 在室内照明下，其 光响应效率高于晶体硅（后者偏向强日照中的UV/IR）

- 文献支持：室内光（300–500 lux）中，OPV转换效率甚至可达10%以上，优于传统PV的1–3%

2. ESP32-C3 Deep Sleep策略可行性

- Deep Sleep电流<10μA

- 利用外部中断（例如光敏模块）唤醒

- 低功耗+间歇记录模式可实现一周以上续航

3. BLE传输足以满足数据同步

- 数据包量小（每天几个数值：开始时间、结束时间、电量）

- BLE连接时间<2s，支持低频率上传

- 手机端App只在打开时需要连接

从太阳能供电转向可充电底座的方案转型

在初步原型设计阶段，本项目尝试通过柔性太阳能板与401020锂电池为智能书签供电，以实现完全自持型的嵌入式监测系统。然而，实际计算与文献分析表明，OPV太阳能板在典型室内照度（300–500 lux）下的功率输出仅为0.5–2mW，远远无法覆盖ESP32-C3的唤醒与BLE通信周期所需能耗，除非以极长周期与极限休眠压缩任务。

此外，光照判断阅读状态也存在不稳定性，容易受自然光干扰或书本遮挡影响。为此，系统可靠性与功耗策略亟需重构。

💡 设计转变：引入可充电底座

为解决上述挑战，本阶段提出用“书架形状”的可充电底座取代太阳能供电系统，通过物理归位接触来同步数据并补充能量。该设计具备以下优势：

- 稳定供电：摆脱对不确定室内光源的依赖，使用5V电源为锂电池充电

- 更清晰的阅读行为判断：书签离开底座 → 阅读开始；归位 → 阅读结束，逻辑更自然

- 减少硬件复杂性：太阳能板和发电效率优化过程可取消，简化布线与封装结构

- 增强原型测试友好性：调试时可通过底座直接供电，无需外接Type-C线

⚙️ 底座设计概念

- 结构：垂直支架或斜插式书签插槽，配有2个金属接触点（pogo pin或磁吸接点）

- 供电方式：外部Type-C电源（5V），经由底座直接为书签内TP4056模块供电

- 附加功能（未来拓展）：

  - 霍尔传感器检测归位动作

  - BLE同步器（底座作为中继或充电提醒设备）

  - LED状态灯指示充电与连接状态

| 状态 | 行为 | 电源策略 | BLE状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离开底座 | 记录开始 | 电池供电 | 周期广播 |
| 回到底座 | 记录结束 + 数据同步 | 开始充电 | 上传数据/待机 |
| 长时间无变化 | Deep Sleep | 最小功耗 | 不广播 |

该设计变更显著增强了系统的可持续运行能力、数据判断准确性与用户交互友好度，也为量产封装与结构设计预留更多空间。它将本项目从实验性能源方案推进为更贴近实际应用场景的工程原型，为后续模型稳定性测试与App联动开发提供保障。

ESP32C3SuperMini data https://www.nologo.tech/product/esp32/esp32c3/esp32c3supermini/esp32C3SuperMini.html#%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%8F%82%E6%95%B0

烧录问题：

产品成果：

高度为2mm，测量数据是1.8，但是要考虑误差。

OLED要一个27mm高27.73宽（可设置成28或者更大）厚度为2mm，可以设置成1mm的下沉嵌入结构。

需要购买薄片的光敏电阻或者压感设备。

我计划使用BQ24074模块作为稳压充电模块，在目前的测试中它能在使用OLED, buzzer以及LDR的情况下稳定电压，可以充电和供电，gpt中的ESP32C3阅读提示系统就是这部分内容，我将这个版本认定为3.0版本的产品，它需要完成：一个合适的外壳，看起来像书签，有一个dog site（充电巢），保留检测光照强度和计时的功能，使用深度睡眠功能。使用太阳能板完全替代LDR是不现实的，很多功能受限制，所以购买薄片的光敏电阻更现实。

Dog site书立

我现在建模的Lacasaparaelpapel是一个书立，它就是我的dogset，在未来我会为它加入灯光效果。给dog site可以增加功能，用压感来检测是否有书本放在上面，

引入 BQ25570：用于微功率光伏采集的电源管理芯片https://blog.csdn.net/qq_42250136/article/details/146361063

为应对太阳能板在室内环境下电流极低（约 30μA）的挑战，现阶段考虑采用 TI 推出的 BQ25570 作为微功率能量采集与电池充电管理芯片。与 TP4056 相比，BQ25570 更适用于μW~mW 级别的输入功率场景，具备以下关键特性：

- 超低启动电压门槛：最低可在输入功率仅 15μW（典型）时启动升压；

- MPPT（最大功率点跟踪）：动态追踪太阳能板最优输出点，提升充电效率；

- 支持单节锂电池（如 401020）慢充：集成充电终止、电压门限设置、电池保护机制；

- 双输出模式：支持为主控芯片提供稳定系统电压（如 3.3V），同时维持电池充电过程；

- 超低静态功耗：系统休眠功耗低至 330nA，适合低频唤醒、间歇采样与BLE传输场景。

结合 TI官网BQ25570技术文档，该芯片成为在本项目3.x版本迭代中探索“持续环境能量采集 + 小容量电池缓冲供电”路径的核心候选方案。后续将尝试通过 BQ25570 替代 TP4056，构建无需额外外部稳压模块的集成型能量管理子系统，目标是实现：

- 室内环境下的持续供电维持；

- 间歇工作、BLE广播等任务的低功耗策略；

- 对锂电池的安全慢速充电过程管理；

- 逐步脱离对外部供电底座（dog site）的依赖。

本方案仍需评估实测下电流/功耗波动、系统整体运行时长，以及与ESP32-C3唤醒周期的匹配程度。

我还需要增加更多的功能，让智能书签更智能：一下是一些想法

4. BLE 配对同步阅读数据

描述：通过蓝牙将累计阅读时间、本次阅读时间等传送到手机或 PC。

- 实现方式：

  - 使用 NimBLE 库或 ESP32 BLE 库广播或建立连接。

- 智能价值：可远程查看进度，利于长期记录。

- 实现难度：中–高

✅ 5. 光照趋势图显示（mini折线图）

描述：在 OLED 上显示 30 秒内光照变化曲线，用来感知环境变化或检测是否背光阅读。

- 实现方式：

  - 用一个小 circular buffer 记录光强数值，动态刷新 OLED。

- 智能价值：新颖视觉反馈，教育用户注意用眼卫生。

- 实现难度：中等

✅ 6. 智能学习习惯：自动调整番茄时间

描述：根据用户每次阅读实际平均时长动态调整番茄时长（比如从25分钟变成22分钟）。

- 实现方式：

  - 记录多轮阅读时长取均值，逐步调节。

- 智能价值：个性化时间管理。

- 实现难度：中等–高

✅ 7. 阅读状态提示动画

描述：OLED 上增加简易“阅读中”“休息中”动画（比如跳动的时钟、闭眼图标等）

- 实现方式：

  - 预制小图标或字模切换。

- 智能价值：增强趣味性与交互性。

- 实现难度：低

✅ 8. 防遗失提示（超时警告）

描述：长时间未使用（如超过48小时），短暂唤醒蜂鸣器提示用户“是否忘记继续阅读”。

- 实现方式：

  - RTC+EEPROM记录上次阅读时间，定时唤醒判断是否超时。

- 智能价值：提升用户粘性。

- 实现难度：中等

自适应番茄时间的逻辑有一个严重的问题，就是Pomodoro的时间只会减少不会变多啊！GPT上的最后一版代码还未尝试。

开发日志：智能阅读书签项目功能优化（2025年6月26日）

今日围绕智能书签系统进行了系统性功能扩展与性能优化，主要成果如下：

🧠 功能增强与用户体验优化

- 自适应 Pomodoro 番茄时长机制优化

  - 引入动态调整策略：若用户完成上一次 Pomodoro，则自动增长 5 分钟，最多 60 分钟；

  - 若未完成，则基于历史阅读平均值动态回退，但最低不低于 5 分钟；

  - 番茄目标时长可持久化存储，并通过 EEPROM 保留历史行为数据。

- OLED 状态文案与页面恢复

  - 恢复了所有提示文案（如“Start reading”“Low light”“Pomodoro done”等），让用户在不同阅读状态下获得明确指引；

  - 修复了页面被趋势图覆盖的问题，实现提示与图形分层渲染。

- 光照趋势图（Light Trend）与建议亮度（Best Lux）

  - 实现实时滚动折线图展示近 30 秒光照强度；

  - 新增 Best Lux 建议值计算，采用指数移动平均（EMA）算法，并加边界限制（100–3000 lux）；

  - 建议亮度位置调整至图表顶部区域，不干扰主图显示。

- 多帧书本翻页动画

  - 重构并集成了三帧“书本翻页”图案动画，形象地表示“正在阅读”状态；

  - 动画逻辑与 UI 提示并行渲染，增强趣味性与视觉反馈。

- 阅读总时长显示增强

  - 原本只显示“分钟”，现支持总阅读时间以“xh ym”格式显示，便于长时阅读记录；

  - 动态调整单位显示逻辑，避免数值溢出或不直观。

- 番茄结束后的休息机制修复

  - 修复原有“休息时间仅持续几秒”的问题；

  - 保证完成番茄后进入 5 分钟稳定休息期，并保持提示动画及文案可视。

🧪 测试与验证

- 实地测试了在正常阅读、光线不足、书签夹入、进入睡眠、完成番茄后的每个状态切换；

- 验证了 OLED 显示逻辑、动画流畅度、Best Lux 趋势稳定性；

- 检查 EEPROM 写入是否稳定，并确保休眠前完成持久化存储操作。

🟢 当前版本代码已集成全部功能，准备部署测试下一阶段（如 BLE 同步、亮度调节推荐、习惯分析等）。整体系统已具备完整可视反馈、自适应学习能力与低功耗调度机制，满足长期使用与用户友好需求。

Canvas上最后一版代码还未测试。

NFC和RFID

我加入了MF RC522 RFID 模块让设备可以阅读书本的ID，我以此得知书本的名字和页数。RC552好像和OLED屏幕之间互相有干扰。

更换为PN532之后又出现了找不到串口的问题。

我进行了一些尝试，我在IDE安装了Adafruit_PN532库，并从Github下载并安装了NDEF Library for Arduino（https://github.com/don/NDEF）。

安装 NDEF Library for Arduino 的方法（适用于 Arduino IDE）

🪜 步骤如下：

- 打开这个 GitHub 项目链接：

👉 https://github.com/don/NDEF

- 点击右上角绿色按钮【Code】→ 选择【Download ZIP】

- 下载完成后，回到 Arduino IDE：

  - 点击菜单栏 → 工具 → 管理库（不是这里！）

  - 而是点击菜单栏 → 库 > 添加 .ZIP 库（Add .ZIP Library）

- 选择刚才下载的 NDEF-master.zip，IDE 会自动安装。

🔍 安装成功后你会看到：

在 Arduino IDE 的菜单：

文件 → 示例 → NDEF
会出现相关示例，如 ReadTag, WriteTag, NdefMessageParser 等。

⚠️ 注意事项

- NDEF 库必须 配合 Adafruit_PN532 一起使用，否则无法读取；

- 它主要支持 NFC Forum Type 2 标签（NTAG213、215、216）；

- 如果你用的是手机模拟 NFC 标签，也必须确保写入的是 NDEF 文本/URL 格式。

还需要一个PN532_I2C.h的库。

正确安装 PN532_I2C.h 所属的库

这个头文件来自于 GitHub 上的库：

📦 库名称：Seeed-Studio/PN532

📎 GitHub 地址：https://github.com/Seeed-Studio/PN532

🪜 安装方法（适用于 Arduino IDE）

方法 1：通过 .zip 安装

- 打开链接：https://github.com/Seeed-Studio/PN532

- 点击绿色按钮 Code → Download ZIP

- 回到 Arduino IDE → 菜单栏选择：项目 → 添加库 → 添加 .ZIP 库

- 选择刚下载的 PN532-master.zip，导入即可。

GPT上最后一版代码没试过。之前的代码使用的是I2C的链接方式，而板子上的接线是SPI。不行啊，用不了IDE不应用我下的库啊。

现在的计划是先使用rc522读取UID,在中控中记录对应UID代表的书名和页数，同时尝试使用PN532，理论上PN532可以读取TXT文档，在对应的GIThub中有提到。

成了，RC522的代码中现在集成了OLED。